附件1

8-1/2"钻头（以下数据仅为参考，以最终数据为准）

| 刀翼数量 | 6螺旋刀翼 |
| --- | --- |
| 主切削齿尺寸 | Ф16mm齿 |
| 外肩齿尺寸（齿数） | Ф16mm(18)-圆齿 |
| 中心齿尺寸（齿数） | Ф16mm(10)-奔驰齿 |
| 切径齿尺寸（齿数） | Ф13mm(10-12)-圆齿 |
| 后排齿尺寸（齿数） | Ф16mm(20)-锥齿 |
| 修边齿尺寸（齿数） | Ф13mm(6)-圆齿 |
| 心部布齿设计 | Ф16mm-锥齿 |
| 喷嘴数量 | 6个标准喷嘴(SP) |
| 保径长度 | 2" |
| 排屑槽面积 | （14in2） |
| 接头扣型 | 4-1/2" API REG |
| 钻头长度 | 有效长度:10.1"(256mm)总长:14.3"(364mm) |
| 不平衡力 | ＜5% |
| 切削齿后倾角 | 18°-20° |
| 切削齿侧转角 | 5° |
| 刀翼螺旋度 | 直刀翼 |
| 冠部内锥角 | 15°（150°） |
| 冠部圆弧半径 | /（35mm） |
| 前后排齿高度差 | 2mm |