储运专业实验课2014年教学计划

| 周 次 | 上课时间 | 计划教学内容 | 上课教师 | 上课地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 第 11 周 | 周二下午 5-8节 | 流变学实验： 1. 介绍原油凝点／倾点、粘度（表观粘度）、屈服应力、触变性实验的原理及测试方法。 2. 学生实验 （1）原油凝点的测试：通过实际操作，了解原油凝点测定的方法和过程，通过观察建立对原油的胶凝过程的感性认识。 （2）原油屈服应力、触变性及流变曲线的测定：通过实际操作，了解原油屈服应力、触变性和平衡流变曲线的测定方法，通过观察建立对原油屈服、触变过程的感性认识。 | 李鸿英 | 工程东楼403、404、405 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 12 周 | 周二下午 5-8节 | 固体力学实验 - 介绍应变仪的基本原理； - 测量电桥的接法（包括温度补偿，压力补偿，以及通过不同电桥的接法提高测量精度的基本技术）； - 应变片的粘贴技术。 | 帅健、许葵 | 固体力学实验室 |
| 第 13 周 | 周二下午 5-8节 | 多相流实验 - 多相流环道流程介绍，多相流管道的运行特点，观察流型，从感性上认识流型； - 多相流实验的基本步骤以及关键参数的调节方法。 - 常规水平管多相流实验，变质量流水平多相管流实验。 | 阎凤元 | 工程西楼东段多相流实验室 |
| 第 14 周 | 周二下午 5-8节 | 液化天然气实验 - 介绍液体的低温特性、低温液体对材料物性的影响、低温液体气化特征； - 测量低温液体的温度； - 了解LNG储存容器及输送管道的结构与阀门、仪表，利用容器上的压力表观测容器的压力变化过程； - 观测低温液体在管道内的输送特性。 | 李兆慈 | 工程东楼四楼LNG实验室 |